СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЕРЕМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КЫШТОВСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

/50-ой сессии\

от 29.05.2014г                                                                                          №207

Об утверждении схемы водоснабжения Ереминского сельсовета

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и принимая во внимание результаты участия граждан в обсуждении проекта схемы водоснабжения Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области Совет депутатов Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Ереминского сельсовета.

2.Направить настоящее Решение Главе Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области для подписания и опубликования в периодическом печатном издании «Ереминский вестник».

3.Настоящее решение вступает в силу после опубликования в периодическом печатном издании «Ереминский вестник».

Глава Ереминского сельсовета                                                  А.Н.Мизгирев

Утверждена решением  50-ой сессии

Совета депутатов Ереминского сельсовета

№ 207  от 29.05.2014 года

Схема водоснабжения

Ереминского сельсовета

Кыштовского района

Новосибирской области

2014г.

1. Введение

Основанием для разработки схемы водоснабжения Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на период до 2027 года являются:

- Генеральный план Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

- Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития  систем холодного водоснабжения;

- зоны холодного  водоснабжения;

- карты (схемы)  размещения объектов холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам;

# 2. Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Заказчик

Администрация Ереминского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Кыштовский район, д.Еремино, ул. Центральная,д. 35.

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	увеличение протяжённости водопроводной сети с целью полного охвата населения централизованным водоснабжением, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей  в период до 2020 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по холодному водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы системы холодного водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требованием, обеспечивающих надёжность работы системы и охват населения централизованным водоснабжением.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требованием, обеспечивающих надёжность работы системы и охват населения централизованным водоснабжением.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления услуг по водоснабжения.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание системы водоснабжения для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

3.Система водоснабжения

3.1. Существующая система водоснабжения Ереминского сельсовета и перспектива ее развития.

Источником водоснабжения населенных пунктов Ереминского сельсовета являются подземные воды.

Система водоснабжения включает в себя:

- водозабор расположенный на юго-восточной окраине д.Еремино, состоящий из скважины

( мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный в южной части д.Еремино, состоящий из скважины (мощностью 6 м3 /час.);

- водозаборная скважина д.Еремино ул.Зеленая, состоящий из скважины ( мощностью

6 м3 /час.);

- водозаборная скважина д.Еремино ул.Центральная 1а, состоящий из скважины

( мощностью 6  м3 /час);

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметрами 50-100 мм общей протяженностью 4,0 км., с разводящей сетью 14 водозаборных колонок;

- водонапорную башню (емкостью 15 м3), расположенную на юге-восточной окраине д.Еремино.

Система водоснабжения д.Гавриловка включает в себя:

- водозабор расположенный на южной окраине д.Гавриловка, состоящий из скважины

( мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на восточной окраине д.Гавриловка, состоящий из скважины (мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на восточной окраине д.Гавриловка, состоящий из скважины (мощностью 6 м3/час);

- водозабор расположенный на северной окраине д.Гавриловка, состоящий из скважины (мощностью 6м3/час);

- водонапорная башня (емкостью 25 м3), расположенная на южной окраине д.Гавриловка;

- резервуар для хранения воды – 10м3;

- резервуар для хранения воды – 12м3;

- резервуар для хранении воды – 15 м3;

- хозяйственно-питьевой водопровод выполненный из стали диаметрами 76 мм, общей протяженностью 1,8 км, с разводящей сетью8 водоразборных колонок.

Система водоснабжения д.Верх-Чекино включает в себя:

- водозабор расположенный на северной окраине д.Верх-Чекино, состоящий из скважины

( мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный в южной части д.Верх-Чекино, состоящий из скважины (мощностью 6 м3 /час.);

- водозабор расположенный на северо-западной окраине д.Верх-Чекино, состоящий из скважины (мощностью 6м3/час);

- резервуар для хранения воды – емкостью 10м3;

- резервуар для хранения воды – емкостью 12 м3.

В настоящее время износ основных фондов, в том числе

водопроводных сетей составляет 72%.

На водопроводной сети расположено 11 водопроводных колодцев,

изготовленных из железобетонных конструкций, водоразборных колонов – 11, все колонки заменены шлангами. Люки смотровых колодцев закрыты. Пользуются сетью: население.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Еремино»

устанавливаются Департаментом по тарифам Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 21,99руб./м. куб

На сегодняшний день у МУП ЖКХ «Еремино» существует следующие технические и технологические проблемы:

1.Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3.2.Основные направления развития системы водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Ереминского сельсовета предусматривают:

Развитие системы водоснабжения д.Еремино:

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения д.Гавриловка:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

-строительство водопровода;

развитие представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

-повысить надежность систем водоснабжения;

-повысить качество питьевой воды в соответствии с установленным

нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

3.3. Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Еремино | Водозабор, скважина 2 шт. | - | 0,14 | 38-42 | 15-15 |
| 2 | д.Гавриловка | водозабор | - | 0,1 | 30 |  |
|  |  | 3 скважины |  |  | 40-46 | - |
| 3 | д.Верх-Чекино | скважина ( 3 шт.) | - | 0,9 | 22-32 | 15-15 |

3.4. Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Ереминского  сельсовета

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем ВБ, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | д. Еремино | ВБ 35 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 4 | - |
| 2 | д.Гавриловка | ВБ 25 | ЭЦВ 6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 4 | - |
| 3 | д.Верх-Чекино | скважина (2 шт.) скважина | ЭЦВ 4-4,5-3 (3 шт.) ЭЦВ-6 6,5-60 | 4,5 6,5 | 30 60 | 1 4 |  |

.

Существующие водопроводные сети проложены из металлических труб диаметром 100 мм общей протяжённостью 5,8 км

3.5. Графическая часть (см. Приложение).

3.6. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Ереминского сельсовета.

- Водопроводная сеть на территории Ереминского сельсовета находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

## 4.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Ереминского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения д.Еремино:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

Развитие системы водоснабжения д. Еремино:

-реконструкция водопроводной сети.

Развитие системы водоснабжения д. Гавриловка:

-реконструкция водопроводной сети.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Ереминского сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2012-2020г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2012-2017 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д.Еремино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению | 2014 | МБ | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1280 | 1280 |  |  | 1280 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ | 240 | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 1.2 1 | Строительство водопровода | 2014 | МБ | 1000 | 550 |  |  | 100 | 150 | 150 | 150 | 450 |
|  |  |  | ОБ | 16000 | 8800 |  |  | 1600 | 2400 | 2400 | 2400 | 7200 |
|  |  |  | ВИ | 3000 | 1650 |  |  | 300 | 450 | 450 | 450 | 1350 |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 21600 | 12600 |  |  | 3600 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
|  |  |  | МБ | 1080 | 630 |  |  | 180 | 150 | 150 | 150 | 450 |
|  |  |  | ОБ | 17280 | 10080 |  |  | 2880 | 2400 | 2400 | 2400 | 7200 |
|  |  |  | ВИ | 3240 | 1890 |  |  | 540 | 450 | 450 | 450 | 1350 |

Принятые сокращения: ОБ – областной бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники